Перечень необходимых исходных данных для выполнения работ по моделированию распространения взвеси в водной среде и расчета ущерба водным биологическим ресурсам

Общие вопросы:

- гидрометеорологическое описание района работ (включая в себя информацию о климате, течениях, расходе воды и прочие параметры водного объекта);

- фоновое содержание взвешенных веществ в районе работ;

- последовательность выполнения работ в водном объекте, технология выполнения работ;

- ситуационная карта гидростроительных работ с географическими координатами зон дноуглубления, отсыпок грунта;

- перечень оборудования и укрупненные характеристики технологических операций, которые могут иметь место в процессе работ в акватории (перечень и производительная мощность машин и механизмов, морской, строительной и грузовой техники);

- календарный план работ (указать сезон выполнения работ).

Дноуглубительные работы:

- объем вынимаемого грунта, отдельно по каждому из участков дноуглубительных работ,

- площадь участка дноуглубления, отдельно по каждому из участков дноуглубительных работ;

- необходимы данные по работе землеройной техники. Время работы в сутки, скорость дноуглубления по грунту в час (в сутки максимум);

- тип и характеристики изымаемого грунта, гранулометрический состав донных грунтов для данной акватории (важное значение имеет процентное содержание илов фракцией менее 0.05 мм).

Отсыпка грунта:

- объем отсыпаемого грунта (общий и подводную часть сооружения), отдельно по каждому участку работ;

- площадь отторгаемого дна в акватории под отсыпку, также площадь отторгаемой акватории по поверхности воды, отдельно по каждому участку работ;

- тип и характеристики отсыпаемого грунта, гранулометрический состав отсыпаемых грунтов (важное значение имеет процентное содержание фракций менее 0.05 мм);

- характеристики отсыпки грунта (время работ в сутки, скорость отсыпки грунта в час и в сутки максимум, общее время отсыпки грунта).